Устройство «Аллигатор» предназначено для защиты информации от возможной утечки по каналам, использующим трафик сотовой связи; путем постановки широкополосных заградительных помех с целью подавления приемных устройств мобильных телефонов.

Актуальность защиты от утечки информации по линиям сотовых телефонов определяется тем, что:

· Современный сотовый телефон – идеальное подслушивающее устройство с дистанционным управлением, которое Вы всегда носите с собой, заряжаете аккумуляторы, оплачиваете трафик, но активацию которого, зная алгоритм доступа, можно осуществить практически с любого телефонного аппарата, включенного в любую телефонную сеть.

· Существуют специальные технические средства, использующие передачу информации по каналу трафика стандарта GSM. Эти устройства используют стандартную SIM-карту и могут быть инициированы простым телефонным звонком из любой точки земного шара.

Кроме того, устройство «Аллигатор» может применяться для блокирования возможности установления связи в местах, где использование мобильных телефонов нежелательно.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  И  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

· При включении питания устройство непрерывно излучает широкополосные заградительные помехи 840 МГц – 990 МГц  и  1740 МГц – 2050 МГц (диапазон сотовой связи соответственно 900 и 1800 МГц)

· Ширина спектра излучаемых сигналов практически все стандарты, используемые в России и европейских странах GSM 900/1800, CDMA 800/1800, DAMPS 800/1900, DCC 1800, PCM, а также стандарт DECT для которого в России Министерство связи открыло диапазон 1800 – 1900 МГц..

· Максимальная излучаемая мощность в каждом диапазоне составляет 31dBm (1,25 Вт).

· Глубина регулировки выходной мощности в каждом канале 3 dB.

· Дальность подавления мобильного телефона зависит от условий применения (в частности от удаленности базовой станции) и при максимальном уровне помехи составляет до15 метров.

· Режим работы непрерывнный.

· Питание через сетевой адаптер от сети 220 В.

[image: image1.jpg]



Рис.1. Внешний вид устройства

[image: image2.jpg]



Рис.2.Устройство с открытой крышкой (вид сверху)

Внизу платы размещен преобразователь питания желтого цвета с выходами +5 В и +24 В. На микросхемах IC1, IC2, IC6 (внизу платы) собран модулятор, представляющий из себя задающий генератор прямоугольных импульсов, преобразователь импульсов к пилообразному виду и усилитель, увеличивающий амплитуду пилы до 24 В. Частота следования пилообразных импульсов 275 кГц. Вид модулирующего сигнала представлен на рисунке 3.

[image: image3.png]Agilent Technologies





Рис.3. Модулирующие импульсы
[image: image4.jpg]



Рис.4. Генератор, управляемый напряжением и выходной усилитель

 (канал I, 900 МГц) 

[image: image5.jpg]
Рис.5. Генератор, управляемый напряжением и выходной усилитель

 (канал I I, 1800 МГц) 

На рисунках 4 (канал 1) и 5 (канал 2) представлены высокочастотные части устройства, включающие в себя генераторы, управляемые напряжением (ГУН) и выходные усилители.

ГУН реализованы на дискретных элементах. Выходные  усилители типа PF 0416, PF 08103 фирмы Hitachi (в настоящее время Renesas) с максимальной выходной мощностью 1- 1,5 Вт. 

На рисунках 6 и 7 представлен вид сигнала первого и второго каналов на экране анализатора спектра при разнесении антенн устройства и анализатора на расстоянии 0,5 метра.

[image: image6.png]Mkrl 855.3 MHz

Ref 0 dBm Atten 10 dB ~4.262 dBm
Peak [ o
Log | A4
16
dB/
|/Center

919.3299040 MHz

Wl 52
$3 FC

AR

Center 919.3 MHz
Res BH 1 MHz UBH 1 MHz

Span 147.3 MHz
Sneep 4 ms (461 pts)




Рис.6. Внешний вид сигнала канала 1

[image: image7.png]Mkrl 1.7626 GHz

Ref 6 dBm Atten 16 dB -29.56 dBm
Peak
Log
16
dB/
1
5 A

752600000 GHz \
dBm
WL $2
$3 FC
AR

Center 1.885 GHz
Res BH 3 MHz

UBH 3 MHz

Span 281.8 MHz
Sneep 4 ms (461 pts)




Рис.7. Внешний вид сигнала канала 11

Устройство имеет регулировку уровня выходного сигнала по каждому из каналов.
На рисунках 8 и 9 представлен вид сигнала канала 1 при подключении анализатора непосредственно к выходу устройства при минимальной и максимальной амплитудах выходного сигнала.

[image: image8.png]Mkrl 854.9 MHz

Ref 31 dBm Atten 45 dB 27.74 dBn
Peak
Log i
10
dB/ AN
Cénter -

915.0000000 MHz

Wl 52
$3 FC

AR

Center 915 MHz
Res BH 1 MHz

UBH 1 MHz

Span 153.1 MHz
Sneep 4 ms (461 pts)




Рис.8. Внешний вид выходного сигнала канала 1 при минимальном установленном уровне выходного сигнала

[image: image9.png]Mkrl 854.9 MHz

Ref 31 dBm Atten 45 dB 15.55 dBm

Peak

Log I

16

dB/ -
Center

915.0000000 MHz

Wl 52
$3 FC

AR

Center 915 MHz
Res BH 1 MHz

UBH 1 MHz

Span 153.1 MHz
Sneep 4 ms (461 pts)




Рис.9. Внешний вид выходного сигнала канала 1 при максимальном установленном уровне выходного сигнала

На рисунках 10 и 11 представлен вид сигнала канала 2 при подключении анализатора непосредственно к выходу устройства при минимальной и максимальной амплитудах выходного сигнала.

[image: image10.png]Mkrl 1.7717 GHz

Ref 31 dBm Atten 45 dB 3.559 dBm
Peak
Log
16
B/ |y
5
Qenter

| 1.895165420 GHz

Wl 52
$3 FC

AR

Center 1.895 GHz
Res BH 3 MHz

UBH 3 MHz

Span 314.6 MHz
Sneep 4 ms (461 pts)




Рис.10. Внешний вид выходного сигнала канала 2 при минимальном установленном уровне выходного сигнала

[image: image11.png]Mkrl 1.7717 GHz

Ref 31 dBm Atten 45 dB 12.78 dBm
Peak
Log i
16 A
da/ ||
Lenter

1.895165420 GHz

Wl 52
$3 FC

AR

Center 1.895 GHz
Res BH 3 MHz

UBH 3 MHz

Span 314.6 MHz
Sneep 4 ms (461 pts)




Рис.11. Внешний вид выходного сигнала канала 2 при максимальном установленном уровне выходного сигнала

При подаче питания устройство непрерывно излучает в диапазонах  840 МГц – 990 МГц и 1740 МГц – 2050 МГц.

