
Автономное малогабаритное устройство подавления сотового телефона
Мобильный подавитель "Скорпион - интеллект PLUS" 

Памятка по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ:

Подавление в ближней зоне работы сотового телефона стандартов GSM  900/1800 МГц (МТС, Билайн, Мегафон), IMT-MC-450 (NMT-450i) CDMA2000 1x (Sky Link) с целью предотвращения возможной утечки информации.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

· Изделие «Скорпион - интеллект PLUS»;

· 8 аккумуляторов емкостью 2700 мАч (установлены в изделие)

· Зарядное устройство (ЗУ);

· Памятка по эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· Дальность подавления сотового телефона до 10 м:


· Режимы работы:

– автоматическое включение и подавление работы сотового телефона стандартов GSM, IMT-MC-450 (NMT-450i), CDMA2000 1x при обнаружении в контролируемой зоне излучений сотового телефона стандарта GSM;
– подавление работы сотового телефона стандартов GSM, IMT-MC-450 (NMT-450i), CDMA2000 1x в режиме непрерывного излучения при ручном включении генератора помехи.

· Диапазон излучаемых частот:

1 –  стандарты IMT-MC-450 (NMT-450i) CDMA2000 1x        не менее 461 … 469 МГц;

2 –  стандарт GSM-900        не менее 935 … 960 МГц;

3 –  стандарт GSM-1800        не менее 1805 … 1880 МГц.

· Мощность, подводимая к антенне, не менее 23 дБм (200 мВт) на канал.

· Питание от 8 аккумуляторов типоразмера АА (R6).

· Длительность непрерывной работы в режиме излучения не менее 3 час.
· Автоматический режим более экономичный и длительность работы зависит от интенсивности срабатываний, при этом в дежурном режиме(без срабатываний) длительность работы от заряженных аккумуляторов составляет до 20 суток.

· Габаритные размеры (без антенн) 145х92х43 мм.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

· Для работы в режиме постоянного излучения помехи установите переключатель «ГЕН», расположенный на лицевой панели изделия, в левое положение. Для работы в автоматическом режиме  установите переключатель «ГЕН»  в правое положение.

· Для включения изделия переведите включатель питания «ВКЛ», расположенный на лицевой панели изделия, в правое положение.

· При этом загорится зеленый светодиод «ВКЛ», что свидетельствует о нормальной работе изделия.

· Красный светодиод, расположенный над надписью «ГЕН», индицирует излучение помехового сигнала. В режиме постоянного включения горит все время, а в автоматическом режиме только при включении режима подавления в случае обнаружения излучения сотового телефона стандарта GSM.

· Расположите изделие примерно в центре защищаемой зоны.

· По окончании работы выключите изделие переведя выключатель питания в среднее или левое положение. В среднем положении аккумуляторная батарея полностью отключена, а в левом – подключается гнезду для зарядки, расположенному на нижней панели изделия.

· Если при включении изделия или в процессе работы загорится красный светодиод «БАТ» необходимо произвести зарядку аккумуляторов.

Примечания:

1. Запрещается включение изделия без антенн.

2. Антенна большего размера должна быть подключена к разъему 1. Антенны меньшего размера в принципе одинаковые, но менять их местами не рекомендуется, так как вследствие разброса их параметров выходные каскады изделия настраиваются индивидуально под конкретную антенну.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ:
Выключите изделие переведя выключатель питания в левое положение

· Подключите штекер зарядного устройства к разъему изделия.

· Установите зарядное устройство в сетевую розетку (220 В).

· При этом должен загореться красный светодиод на корпусе ЗУ, свидетельствующий о заряде аккумуляторов.

Примечание: Если сначала подключить ЗУ к электрической сети – загорятся оба светодиода (красный и зеленый). При подключении штекера ЗУ к выключенному (выключатель установлен в левое положение) изделию зеленый светодиод погаснет, что означает «идет заряд».

· По окончании заряда загорится зеленый светодиод. В этом состоянии изделие не рекомендуется держать более 5 часов

· Время полного заряда разряженных никель-металлогидридных аккумуляторов емкостью 2700 мАч составляет примерно 14 час.

· Поскольку установленные в изделие никель-металлогидридных аккумуляторы не имеют «эффекта памяти» их можно заряжать не до полной емкости или подзаряжать не дожидаясь полного разряда.

ВНИМАНИЕ: При включенном изделии и в среднем положении выключателя питания заряда аккумуляторов не происходит.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ:

Изделие «Скорпион - интеллект PLUS» заводской № __б\№___ соответствует требованиям ТУ и признано годным к эксплуатации.   

_________________________   

«       » _______________ 200__ г.

М.П.

ООО ЛОГОС





ООО ЛОГОС





Эффективный радиус подавления зависит от мощности сигнала базовой станции в точке установки (ее удаленности) и типа используемых терминальных устройств (телефонов).





ООО «ЛОГОС»


тел. (495) 720-69-77�
www.455.ru�
�









